# PROCEDURA WEJŚCIA DO ZBIORNIKA – ESFS Sp. z o.o. / Bez LOTO Klienta

Dokument obowiązujący podczas przeglądów technicznych zbiorników przemysłowych, w przypadku gdy zakład klienta nie posiada wdrożonego systemu LOTO (Lockout/Tagout).

# 1. Cel procedury

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników ESFS Sp. z o.o. oraz minimalizacja ryzyka wypadków podczas wykonywania prac wewnątrz zbiorników. Procedura oparta jest na wewnętrznych standardach bezpieczeństwa ESFS, zasadach BHP oraz zasadach systemu LOTO, które są stosowane z wykorzystaniem własnych środków technicznych.

# 2. Zakres stosowania

Dotyczy każdej sytuacji, w której pracownik ESFS wchodzi do przestrzeni zamkniętej, w szczególności zbiorników technologicznych, niezależnie od ich przeznaczenia. Procedura obowiązuje, gdy klient nie zapewnia blokad ani infrastruktury LOTO – wtedy firma ESFS używa własnych zabezpieczeń.

# 3. Etapy postępowania

- I. Przygotowanie do wejścia

- Uzgodnienie zakresu i terminu przeglądu z klientem.
- Wystawienie wewnętrznego formularza ZPZ (Zezwolenie na Pracę w Przestrzeni Zamkniętej).
- Omówienie planu działań z zespołem.
- Wyznaczenie osoby asekurującej (pozostającej na zewnątrz zbiornika).

- II. Zabezpieczenie miejsca pracy – system LOTO (własny)

- Pracownicy ESFS stosują własne kłódki i blokady do zamknięcia zaworów, wyłączników, zasilania.
- Wykorzystywane są własne tabliczki ostrzegawcze („Nie uruchamiać – prace wewnątrz zbiornika”).
- Wszystkie źródła energii (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne) są wyłączane i blokowane przez zespół ESFS.
- Brak systemu klienta nie zwalnia z obowiązku pełnego zabezpieczenia miejsca pracy.

- III. Sprawdzenie atmosfery i warunków wewnętrznych

- Pomiar stężenia tlenu i gazów niebezpiecznych przy użyciu detektora wielogazowego ESFS.
- Zapewnienie wentylacji zbiornika – naturalnej lub mechanicznej.
- Kontrola oświetlenia (z zastosowaniem sprzętu EX w strefach zagrożenia).

- IV. Wejście do zbiornika

- Obowiązkowe przeszkolenie z pracy w przestrzeniach zamkniętych.
- Użycie środków ochrony indywidualnej (PPE): kask, rękawice, maska, kombinezon, aparat oddechowy (jeśli wymagane).
- Łączność z osobą asekurującą przez krótkofalówkę.
- Zastosowanie trójnogu ratunkowego lub systemu lin zabezpieczających (w zależności od sytuacji).

- V. Zakończenie prac

- Kontrola kompletności narzędzi i ekwipunku.
- Zdjęcie blokad i tabliczek po zakończeniu prac.
- Sporządzenie protokołu przeglądu zbiornika.
- Przekazanie miejsca pracy do dalszego użytkowania.

# 4. Wymagany sprzęt i dokumenty

- Formularz ZPZ (wewnętrzny ESFS)
- Kłódki i blokady LOTO (firmowe)

- Checklista założonych blokad LOTO
- Detektor gazów
- PPE
- System asekuracyjny (trójnóg, lina, uprzęże)
- Krótkofalówki

# 5. Podstawa prawna i normy

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach remontowych
- PN-N-18001, ISO 45001 – systemy zarządzania BHP
- OSHA 1910.147 – Control of Hazardous Energy (LOTO)
- Wytyczne dotyczące pracy w przestrzeniach zamkniętych