# PROCEDURA WEJŚCIA DO ZBIORNIKA – ESFS Sp. z o.o.

Dokument obowiązujący podczas przeglądów technicznych zbiorników przemysłowych, w przypadku gdy zakład klienta posiada wdrożony system LOTO (Lockout/Tagout) zgodny z przepisami BHP i standardami branżowymi.

# 1. Cel procedury

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników ESFS Sp. z o.o. oraz zgodność z procedurami bezpieczeństwa zakładu klienta. Procedura dotyczy pracy w przestrzeniach zamkniętych i uwzględnia stosowanie systemu LOTO zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz wytycznymi klienta.

# 2. Zakres stosowania

Dotyczy wszystkich sytuacji, w których pracownik ESFS wykonuje prace serwisowe, przeglądowe lub naprawcze wewnątrz zbiornika technologicznego w zakładzie posiadającym system LOTO. Procedura realizowana jest we współpracy z odpowiedzialnymi osobami po stronie klienta, zgodnie z jego wewnętrznymi zasadami.

# 3. Etapy postępowania

- I. Przygotowanie do wejścia

- Uzgodnienie zakresu i terminu przeglądu z osobą odpowiedzialną za LOTO po stronie klienta.
- Wystawienie dokumentu „Zezwolenie na Pracę w Przestrzeni Zamkniętej” (formularz klienta lub wewnętrzny ZPZ).
- Omówienie planu działania z zespołem ESFS.
- Wyznaczenie osoby asekurującej (pozostającej na zewnątrz zbiornika).

- II. Zabezpieczenie miejsca pracy – system LOTO (klient)

- Odłączenie i zablokowanie źródeł zasilania i mediów przez personel klienta zgodnie z jego procedurą LOTO.
- Potwierdzenie zastosowania blokad (fizycznych i oznaczeniowych) oraz obecności wpisów w rejestrze LOTO.
- Weryfikacja, czy wszystkie elementy są poprawnie oznaczone tabliczkami: „Nie uruchamiać – prace wewnątrz zbiornika”.
- Personel ESFS przystępuje do prac dopiero po pisemnym potwierdzeniu zabezpieczenia miejsca pracy.

- III. Sprawdzenie atmosfery i warunków wewnętrznych

- Wykonanie pomiarów atmosfery wewnątrz zbiornika przez pracownika ESFS (lub klienta – zgodnie z zasadami zakładu).
- Zapewnienie odpowiedniej wentylacji zbiornika.
- Zapewnienie bezpiecznego oświetlenia – wyłącznie sprzęt przeciwwybuchowy w strefach EX.

- IV. Wejście do zbiornika

- Obowiązkowe przeszkolenie pracowników ESFS w zakresie pracy w przestrzeniach zamkniętych i BHP.
- Użycie PPE: kask, rękawice, kombinezon, maska filtrująca lub aparat powietrzny (jeśli wymagane).
- Utrzymywanie łączności z osobą asekurującą – np. przez krótkofalówkę.
- Zastosowanie trójnogu ratunkowego lub innego systemu asekuracyjnego – jeśli wymagają tego warunki pracy.

- V. Zakończenie prac

- Usunięcie narzędzi i odpadów ze zbiornika.
- Opuszczenie przestrzeni zamkniętej przez cały zespół.
- Potwierdzenie zakończenia prac przez osobę odpowiedzialną po stronie klienta.
- Klient odblokowuje system LOTO zgodnie z wewnętrzną procedurą.
- Sporządzenie protokołu przeglądu i przekazanie dokumentacji.

# 4. Wymagany sprzęt i dokumenty

- Formularz ZPZ lub dokument klienta
- Detektor gazów
- Środki ochrony indywidualnej (PPE)
- System asekuracyjny (uprząż, lina, trójnóg)
- Krótkofalówki lub inny system łączności
- Dokument potwierdzający aktywację procedury LOTO po stronie klienta

# 5. Podstawa prawna i normy

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach remontowych
- PN-N-18001, ISO 45001 – systemy zarządzania BHP
- OSHA 1910.147 – Control of Hazardous Energy (LOTO)
- Przepisy wewnętrzne klienta dotyczące procedury LOTO